# กิจกรรมที่ 11

รายวิชา ส่งเสริมสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์				ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

เรื่อง  เส้นใยคาร์บอน 							เวลาเรียน 1 คาบ

**************************************************************************************************

1.	ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง

ว 2.1 ม.3/1-2

2.	จุดประสงค์การเรียนรู้

1)	อธิบายสมบัติของเส้นใยคาร์บอนและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

2)	ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมบัติความแข็งแรงของชิ้นงานตัวอย่างแบบจำลองเส้นใยคาร์บอน และประเมินการออกแบบการทดลองได้

3.	สมรรถนะ (PISA 2025)

การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์

การออกแบบและประเมินกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการแปลความหมายข้อมูลและใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณ

การศึกษาค้นคว้า ประเมิน และใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อการตัดสินใจและการลงมือกระทำ

4.	ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

เส้นใยคาร์บอน (Carbon Fiber)

เส้นใยคาร์บอนหรือคาร์บอนไฟเบอร์ เป็นวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ
อย่างน้อยร้อยละ 90 มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 5-10 ไมโครเมตร กระบวนการผลิตเส้นใยคาร์บอน
จะเริ่มต้นจากการนำเส้นใยพอลิเมอร์ เช่น พอลิอะคริโลไนไทรล์ (Polyacrylonitrile) หรือPAN ผลิตเป็นเส้นใยและนำไปเผาเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี แล้วนำไปเผาด้วยอุณหภูมิสูงมากทำให้เส้นใยมีความแข็งแรงมากขึ้น จากนั้นนำไปผ่านขั้นตอนเสริมแรงยึดเหนี่ยวของเส้นใยและเคลือบผิวเพื่อป้องกันเสียหาย แล้วจึงม้วนเป็นหลอดหรือทอเป็นผืนเพื่อนำไปใช้ต่อไป เส้นใยคาร์บอนที่ผลิตได้มีสมบัติที่โดดเด่น เช่น มีความแข็งแรงสูงก  มีน้ำหนักเบา ต้านทานแรงดึงสูง ทนต่อสารเคมี ทนต่อรังสีอุลตราไวโอเล็ต สมบัติเด่นเหล่านี้ทำให้เส้นใยคาร์บอนถูกนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างและวัสดุต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตอย่างหลากหลาย เช่น การผลิตเครื่องบินและยานอวกาศ การผลิตรถยนต์ อุปกรณ์ป้องกัน การก่อสร้าง  โดยในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีการเสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยคาร์บอนจะนำผ้าเส้นใยคาร์บอนมาชุบด้วยพลาสติกหรือเรซินเพื่อขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

การทดสอบสมบัติของวัสดุ

การทดสอบวัสดุ หมายถึง วิธีการในการทดสอบหรือตรวจสอบสมบัติต่างๆ ของตัววัสดุ เช่น สมบัติเชิงกล (Mechanical Properties) ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมอย่างหนึ่งของวัสดุ ที่สามารถแสดงออกมาเมื่อมีแรงจากภายนอกมากระทำต่อวัสดุ  สมบัติทางเคมี (Chemical Properties) ซึ่งหมายถึง การเกิดปฏิกิริยาเคมีและองค์ประกอบทางเคมี และสมบัติทางฟิสิกส์ (Physical Properties) ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะของเนื้อวัสดุ  
การทดสอบ ตรวจสอบ หรือการประเมินสมบัติด้านต่าง ๆ ของวัสดุ มีวิธีที่ใช้แตกต่างกันไปตามสมบัติที่ต้องการทดสอบ เช่น

1) การทดสอบการดึง (Tensile Test) เป็นการทดสอบเพื่อหาค่าความเค้น (Stress) กล่าวคือเมื่อมีแรงที่มากระทำอยู่ในลักษณะของการดึง (Tensile) ภายใต้แรงดึงหรือการยืดในแนวแรงที่ตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดของวัสดุ วัสดุออกแรงต้านเเพื่อไม่ให้เกิดการขาดออกจากกัน

2) ความแข็งแรง (ความเหนียว) คือ ความสามารถของวัสดุในการทนทานต่อแรงที่มากระทำ 
ทำให้วัสดุแยกขาดออกจากกัน ยิ่งวัสดุนั้นมีความสามารถในการรับน้ำหนักมากเท่าไร ก็แสดงว่าวัสดุนั้นมี
ความแข็งแรง (ความเหนียว) มากเท่านั้น

5.	วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้

1)	ใบกิจกรรม เรื่อง การทดสอบความแข็งแรงของผ้าเส้นใยคาร์บอน ตามจำนวนกลุ่ม กลุ่มละ 1 ชุด

2)	วีดิทัศน์ที่ 1 การผลิตโครงสร้างของรถแข่ง How It's Made: NASCAR Car Bodies. - https://www.youtube.com/watch?v=Kxtk5qai8o4

3)	วีดิทัศน์ที่ 2 เส้นใยคาร์บอน Carbon Fiber คืออะไร. https://www.youtube.com/watch?v=3fjUhnr9Gb4

6. การเตรียมตัวล่วงหน้าของผู้สอน

  - เตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับผู้เรียน

  - ศึกษาและตรวจสอบสื่อการเรียนรู้

  - ศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรม

  - ชิ้นงานตัวอย่างแบบจำลองเส้นใยคาร์บอน จำนวน 4 ชุด

7.	ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1)	ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้วีดิทัศน์และคำถามเกี่ยวกับโครงร่าง How It's Made: NASCAR Car Bodies  https://www.youtube.com/watch?v=Kxtk5qai8o4  เช่น

- นักเรียนรู้จักรถแข่งต่าง ๆ เช่น F-1 หรือ NASCAR ในวีดิทัศน์หรือไม่

โดยเปิดวีดิทัศน์เฉพาะช่วงเวลาที่ 0:00 – 0:35 ให้นักเรียนดูตัวอย่างรถ NASCAR      
แนวคำตอบ ตอบตามประสบการณ์ เช่น รู้จัก ไม่รู้จัก

ภาพรถแข่ง NASCAR

- นักเรียนคิดว่าในการผลิตรถแข่งเหล่านั้น วัสดุที่ใช้ผลิตโครงสร้างควรมีสมบัติอย่างไร       แนวคำตอบ  นักเรียนอาจตอบแค่ว่า แข็งแรง ป้องกันแรงกระแทกได้ดี

- ถ้าต้องการให้รถวิ่งได้เร็วมากด้วย น้ำหนักของรถควรเป็นอย่างไร

แนวคำตอบ น้ำหนักเบา

- ถ้าอย่างนั้น วัสดุที่ใช้ผลิตโครงสร้างของรถควรมีสมบัติสำคัญอย่างไร

แนวคำตอบ แข็งแรงและเบา

- วัสดุอะไรที่นิยมนำมาผลิต

แนวคำตอบ เหล็ก และอาจมีนักเรียนตอบว่า เส้นใยคาร์บอน, เคฟลาร์

2)	ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวีดิทัศน์ต่อช่วงเวลาที่ 0:35–1:03 ซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตโครงรถที่มี
การเสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยคาร์บอน โดยเวลาที่ 1:03 อาจอธิบายให้ผู้เรียนทราบว่า 
แผ่นสีครีมลายดำที่เห็นนี้ คือ ผ้าเส้นใยคาร์บอน ซึ่งจะถูกตัดเป็นรูปแบบที่ต้องการด้วยเครื่องจักร

ภาพการผลิตชิ้นส่วนรถแข่งจากเส้นใยคาร์บอน

ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวีดิทัศน์ต่อไปเรื่อย ๆ โดยช่วงเวลาที่ผู้สอนควรอธิบายให้ผู้เรียนทราบเพิ่มเติม มีดังนี้

- เวลาที่ 1:20–1:25 เป็นการทาอีพ็อกซีเรซิน (epoxy resin) ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่ง

- เวลาที่ 1:25–2:12 เป็นการนำผ้าเส้นใยคาร์บอนไปวางบนเบ้าหล่อเพื่อขึ้นรูป

- เวลาที่ 2:40–4:05 เป็นการสร้างโครงรถด้วยเหล็กกล้า

- เวลาที่ 4:05 เป็นการประกอบรถที่มีโครงเป็นเหล็กกล้าและฝากระโปรงด้านหน้าเป็น
เส้นใยคาร์บอน

3)	ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับเส้นใยคาร์บอน Carbon Fiber คืออะไร?https://www.youtube.com/watch?v=3fjUhnr9Gb4
เวลาที่ 0:00-7:26 โดยผู้สอนชี้นำให้สังเกตหรือถามนักเรียนเป็นระยะๆ เช่น

- เส้นใยคาร์บอนคืออะไร 
แนวคำตอบ เป็นวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอย่างน้อยร้อยละ 90

- เส้นใยคาร์บอนมีสมบัติอย่างไร

แนวคำตอบ เส้นใยคาร์บอนมีความแข็งแต่เปราะ หักได้ตามแนวยาว แต่แนวขวางมี
ความเหนียว มีน้ำหนักเบา

4)	ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวีดิทัศน์ Carbon Fiber คืออะไร? ต่อ โดยอาจเปิดเนื้อหาช่วงการนำผ้าเส้นคาร์บอนไปผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถ ซึ่งเวลาที่ 11:57 จะแสดงการทาอีพ็อกซีเรซินบนผ้าคาร์บอนที่วางอยู่บนเบ้าหล่อ (Mold) ผู้สอนอาจอธิบายเพิ่มเติมว่า สารอีพ็อกซีเรซินที่ใช้ทา เป็นพลาสติกชนิดหนึ่ง

ภาพการทาสารอีพ็อกซีเรซินในการผลิตชิ้นส่วนรถแข่งจากเส้นใยคาร์บอน

5)	ผู้สอนให้ผู้เรียนระดมความคิดเพื่อตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับพลาสติก โดยใช้คำถาม เช่น

- นักเรียนรู้จักพลาสติกไหม

- นักเรียนรู้จักพลาสติกอะไรบ้างในชีวิตประจำวัน

6)	ผู้สอนชี้นำให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยว่า “จากวีดิทัศน์ทั้งสองเรื่องที่เปิดให้ดู (การผลิตโครงสร้างของรถแข่ง และ Carbon Fiber คืออะไร ?) จะเห็นว่าผู้ผลิตจะมีการทาสารอีพ็อกซีเรซิน ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่ง นักเรียนคิดว่าทำไมจึงต้องมีการทาสารพลาสติกนี้ ทำไมจึงไม่ใช้เส้นใยคาร์บอนเปล่า ๆ” 
ผู้สอนควรให้ผู้เรียนคิดคำตอบได้ตามความคิดของตนเอง และแลกเปลี่ยนกับเพื่อน (อาจใช้เทคนิค Think-Pair-Share)

7)	ผู้สอนให้ตัวแทนเสนอคำตอบและอภิปรายร่วมกัน โดยคำตอบของผู้เรียนอาจมีหลากหลาย เช่น เพื่อให้ผ้าเส้นใยคาร์บอนยึดเกาะกันเป็นชั้น ๆ ได้, เพื่อให้ขึ้นรูปได้ตามที่ต้องการ, เพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรงให้กับโครงสร้าง

8)	ผู้สอนใช้คำตอบของผู้เรียนเพื่อชี้นำเข้าสู่กิจกรรมที่ 1 เพื่อศึกษาว่า จำนวนชั้นและการทาพลาสติกบนผ้าเส้นใยคาร์บอนส่งผลต่อความแข็งแรงของเส้นใยคาร์บอนอย่างไร โดยผู้เรียนจะได้ออกแบบวิธีการทดสอบความแข็งแรงของชิ้นงานผ้าเส้นใยคาร์บอน

9)	ผู้สอนแสดงตัวอย่างชิ้นงานผ้าเส้นใยคาร์บอนจำนวน 4 ชิ้น ที่ได้จากการทากาวบนเส้นใยคาร์บอน  พร้อมกับชี้แจงอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสร้างตัวอย่างคาร์บอนไฟเบอร์ ผู้สอนอาจแสดงวัสดุอุปกรณ์
ที่จำเป็น ได้แก่ เศษผ้า, กาว, แผ่นฟรอยล์อะลูมิเนียม และสาธิตวิธีการสร้างชิ้นงานให้ผู้เรียนดู

ผู้สอนใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการสร้างแบบจำลอง (ตัวอย่างชิ้นงาน) ที่เป็นตัวแทนของเส้นใยคาร์บอนของจริง

- กาว latex เป็นตัวแทนของอะไร 
แนวคำตอบ พลาสติก/อีพ็อกซีเรซิน

- ผ้า เป็นตัวแทนของอะไร 
แนวคำตอบ เส้นใยคาร์บอน

10)	ผู้สอนให้นักเรียนสังเกตชิ้นงานตัวอย่างคาร์บอนไฟเบอร์ โดยผู้สอนชี้นำให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยว่าชิ้นงานตัวอย่างแต่ละชิ้นจะมีสมบัติความแข็งแรงเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และถ้าหากจะทดสอบสมบัตินั้น ผู้เรียนจะออกแบบการทดลองอย่างไร พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล (เมื่อครูกำหนดอุปกรณ์
ดังใบกิจกรรม)

11)	ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนการทดลอง จากนั้นตรวจสอบความเข้าใจผู้เรียนโดยใช้คำถาม ซึ่งแต่ละคำถามผู้สอนควรสรุปหรืออธิบายสิ่งที่ถูกต้อง
ให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกัน ผู้สอนอาจเปิดโอกาสในนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอและอภิปรายร่วมกัน

- กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร

- กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร

- กิจกรรมนี้มีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร

- ตัวแปรต้นคืออะไร ตัวแปรตามคืออะไร ตัวแปรควบคุมมีอะไรบ้าง

- นักเรียนต้องสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง

12)	ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามใบกิจกรรม ผู้สอนเดินสังเกตผู้เรียนแต่ละกลุ่ม และ
อาจให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

13)	ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มนำเสนอการออกแบบการทดลอง โดยผู้สอนใช้คำถามดังนี้

-	การออกแบบการทดลองของนักเรียน สามารถใช้ทดสอบสมบัติความแข็งแรงได้หรือไม่ 
เพราะเหตุใด

-	นักเรียนคิดว่าต้องควบคุมตัวแปรใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพราะเหตุใด

14)	ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปกิจกรรม

15)	ผู้สอนถามผู้เรียนว่า “นักเรียนรู้หรือไม่ว่า เทคนิคการเสริมความแข็งแรง (reinforcement) 
ให้เส้นใยคาร์บอนด้วยพลาสติก ถูกนำไปใช้ในงานหลายแบบ ให้นักเรียนลองค้นหาคำตอบว่า
ใช้ในงานอะไรบ้าง” (ถ้ามีเวลา ครูอาจให้นักเรียนสืบค้นเองได้)

แนวคำตอบ การผลิตชิ้นส่วนของเครื่องบินและยานอวกาศ การผลิตอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ (เช่น 
เสื้อเกราะ) เสื้อยืดคาร์บอนไฟเบอร์ ท่อคาร์บอนไฟเบอร์ การนำไปเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของอาคาร

16)	ผู้สอนอาจให้ความรู้เพิ่มเติมว่า เทคนิคการเสริมความแข็งแรงของวัสดุด้วยเส้นใย ไม่ได้มีเพียง
เส้นใยคาร์บอนเท่านั้น แต่มีเส้นใยวัสดุชนิดอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ใยเหล็ก (steel fiber) ซึ่งใช้เสริม
ความแข็งแรงให้กับคอนกรีต

17)	ครูให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ เช่น เส้นใยคาร์บอนคืออะไร มีสมบัติอย่างไร 
เพราะเหตุใดการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำจากเส้นใยคาร์บอนจึงต้องมีการทาพลาสติกร่วมด้วย 
และการทาพลาสติกหากมีเวลาเพียงพอ ครูควรให้นักเรียนเขียนด้วยตนเองก่อน แล้วจึงนำเสนอ และอภิปรายสรุปร่วมกัน โดยครูอาจช่วยแก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อนของนักเรียนตามความเหมาะสม

18)	ครูอาจชี้แนะให้นักเรียนสืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เส้นใยคาร์บอนในด้านต่าง ๆ โดยอาจใช้คำถามนำว่า นอกจากการผลิตโครงสร้างรถแข่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้แล้ว เส้นใยคาร์บอนถูกนำไปผลิตอะไรอีกบ้าง

8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน -

9.	แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม

- มาทำความรู้จัก “ คาร์บอนไฟเบอร์ ” (Carbon Fiber) กันครับ. https://www.smartcoating.com/blog/let-is-get-to-know-carbon-fiber-carbon-fiber.html

- ข้อดี & ข้อเสียของคาร์บอนไฟเบอร์.  https://th.custom-composite.com/news/advantages-disadvantages-of-carbon-fiber-1759107.html

- คาร์บอนไฟเบอร์ คืออะไร? ทำไมคนฮิตกันจัง. https://resinsjthailand.com/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/

- Carbon Fibers and Carbon Fiber-Reinforced Plastic (CFRP). https://www.sglcarbon.com/en/carbon-fibers-and-cfrp

- How Carbon Fiber is made animation. https://www.youtube.com/watch?v=E-XLqrASMh0

10.การวัดและประเมินผล

| จุดประสงค์การเรียนรู้ | วิธีการ | เครื่องมือ | เกณฑ์การประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) อธิบายสมบัติของคาร์บอนไฟเบอร์ และนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างเหมาะสม | - พิจารณาการตอบคำถามในใบกิจกรรม | - ใบกิจกรรม เรื่อง การทดสอบ ความแข็งแรงของ ผ้าคาร์บอน ไฟเบอร์ | - สามารถนำความรู้เกี่ยวกับ คาร์บอนไฟเบอร์ ไปอธิบายปรากฏการณ์ ทางวิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจำวันอย่างง่าย ได้โดยตอบคำถามได้ถูกต้อง |
| 2) ออกแบบการทดลอง สังเกตและบันทึกผลแปลความหมายของข้อมูลและอธิบายผลของการทาพลาสติกที่มีต่อสมบัติของคาร์บอนไฟเบอร์ได้ | - พิจารณาการตอบคำถามในใบกิจกรรม | - ใบกิจกรรม เรื่อง ผลของ การทาพลาสติก ที่มีต่อสมบัติของ คาร์บอนไฟเบอร์ | - สามารถแปลความหมาย ของข้อมูลเพื่อตอบคำถาม เกี่ยวกับคาร์บอนไฟเบอร์ ได้ถูกต้อง |

กลุ่มที่........................เลขที่........................................ห้อง........

ใบกิจกรรม เรื่อง การทดสอบความแข็งแรงของผ้าคาร์บอนไฟเบอร์

คำชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบการทดสอบสมบัติความแข็งแรงของตัวอย่างแบบจำลองเส้นใยคาร์บอน

- จุดประสงค์ ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมบัติความแข็งแรงของตัวอย่างแบบจำลองเส้นใยคาร์บอน 4 ชุด

- สมมติฐาน..........................................................................................................................................

- ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

ตัวแปรต้น.............................................................................................................................................

ตัวแปรตาม...........................................................................................................................................

ตัวแปรควบคุม.....................................................................................................................................

- วัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดให้

- ชิ้นงานตัวอย่างแบบจำลองเส้นใยคาร์บอน จำนวน 4 ชุดต่อ 1 กลุ่ม

- ลูกแก้วขนาดเล็ก จำนวน 10 ลูกต่อ 1 กลุ่ม

- คลิป/ลวดโลหะ สำหรับทำขอเกี่ยว

- เชือกขาวแดง  จำนวน 1 เส้นต่อ 1กลุ่ม

- เครื่องชั่งสปริง

- ถุงทรายขนาดต่าง ๆ

- ลูกตุ้มถ่วง

- วิธีการทดลอง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ตารางบันทึกผล

คำถามท้ายกิจกรรม

การออกแบบการทดลองของนักเรียน สามารถใช้ทดสอบสมบัติความแข็งแรงได้อย่างไร

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แนวคำตอบ

กลุ่มที่........................เลขที่........................................ห้อง........

ใบกิจกรรม เรื่อง การทดสอบความแข็งแรงของผ้าคาร์บอนไฟเบอร์

คำชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบการทดสอบสมบัติความแข็งแรงของชิ้นงานตัวอย่างแบบจำลองเส้นใยคาร์บอน

(สมรรถนะ: ออกแบบและประเมินกระบวนการสืบเสาะฯ)

แนวคำตอบ ชิ้นงานที่มีจำนวนชั้นของผ้ามาก จะมีความแข็งแรงมาก

จุดประสงค์ ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมบัติความแข็งแรงของชิ้นงานตัวอย่างแบบจำลอง
เส้นใยคาร์บอน 4 ชุด

- สมมติฐาน

................................................................................................................................................................

จำนวนชั้นของผ้า

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง (สมรรถนะ: ออกแบบและประเมินกระบวนการสืบเสาะฯ)
แนวคำตอบ

แรงที่ใช้ดึงที่มากที่สุดที่ทำให้ผ้าขาด

ตัวแปรต้น.............................................................................................................................................

ชนิดของผ้า  ชนิดของกาว

ตัวแปรตาม............................................................................................................................................

ตัวแปรควบคุม.......................................................................................................................................

- วัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดให้

- ชิ้นงานตัวอย่างแบบจำลองเส้นใยคาร์บอน จำนวน 4 ชุดต่อ 1 กลุ่ม

- ลูกแก้วขนาดเล็ก จำนวน 10 ลูกต่อ 1 กลุ่ม

- คลิป/ลวดโลหะ สำหรับทำขอเกี่ยว

- เชือกขาวแดง  จำนวน 1 เส้นต่อ 1กลุ่ม

- เครื่องชั่งสปริง

- ถุงทรายขนาดต่าง ๆ

- ลูกตุ้มถ่วง

แนวคำตอบ

1.	เจาะรูที่ขอบด้านหนึ่งของชิ้นงานตัวอย่างหมายเลข 1 แล้วใช้ลวดโลหะทำเป็นขอเกี่ยว

2.	ใช้มือจับผ้าในแนวดิ่ง แล้วถ้านำถุงทรายขนาด 200 กรัม มาห้อยกับขอเกี่ยวที่ผ้า 
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของผ้า

3.	เพิ่มมวลของวัตถุที่ถ่วงผ้าโดยใช้ถุงทรายและลูกตุ้มถ่วง ครั้งละ 100 กรัม สังเกต
การเปลี่ยนแปลงของผ้าเมื่อมวลที่ถ่วงมีค่าเพิ่มขึ้น  บันทึกมวลมากที่สุดที่ทำให้ผ้าขาด

4.	ทำซ้ำ โดยเปลี่ยนเป็นชิ้นงานตัวอย่างหมายเลข 2 3 และ 4

วิธีการทดลอง  (สมรรถนะ: ออกแบบและประเมินกระบวนการสืบเสาะฯ)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| ชิ้นงานตัวอย่างหมายเลข | จำนวนชั้นของผ้า | มวลมากที่สุดทำให้ผ้าขาด (กรัม) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |
| 2 | 2 |  |
| 3 | 3 |  |
| 4 | 4 |  |

ตารางบันทึกผล (สมรรถนะ: ออกแบบและประเมินกระบวนการสืบเสาะฯ)
แนวคำตอบ

คำถามท้ายกิจกรรม

การออกแบบการทดลองของนักเรียน สามารถใช้ทดสอบสมบัติความแข็งแรงได้อย่างไร

แนวคำตอบ การทดลองมีการออกแบบให้ใช้มวลที่ใช้ถ่วงผ้า ซึ่งมวลที่ถ่วงจะทำให้เกิดแรงกระทำต่อผ้า 
และออกแบบให้มีการเพิ่มมวลเรื่อย ๆ จนกระทั่งทำให้ผ้าขาด  มวลมากที่สุดที่ทำให้ผ้าขาดสามารถ          บอกได้ถึงความแข็งแรงของผ้า ผ้าที่มีความแข็งแรงมากกว่า จะสามารถถ่วงมวลได้มากกว่า

(สมรรถนะ: ออกแบบและประเมินกระบวนการสืบเสาะฯ)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………